Проект

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р Е Ш Е Н И Е

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Шемышейка |  |  |  |

О внесении изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шемышейского района, городского и сельских поселений Шемышейского района Пензенской области

от 22.05.2015 №537-54/3

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь ст. 18 Устава Шемышейского района Пензенской области,

Собрание представителей Шемышейского района решило:

1. Внести изменение в местные нормативы градостроительного проектирования Шемышейского района, городского и сельских поселений Шемышейского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Шемышейского района Пензенской области от 22.05.2015 № 537-54/3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района, городского и сельских поселений Шемышейского района Пензенской области», изложив их в новой редакции согласно Приложениям 1,2,3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник Шемышейского района Пензенской области», разместить на сайтах администрации Шемышейского района и городского и сельских поселений Шемышейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Шемышейского района Пензенской области.

Глава Шемышейского района

Пензенской области                                                                               В.С. Палин

- Приложение 1

- к решению Собрания

- представителей

- Шемышейского района

- Пензенской области

- от______________№_________

Местные нормативы

градостроительного проектирования

Шемышейского района Пензенской области

1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро- и газоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области.

1.1.1. расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения:

-в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда Шемышейского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Шемышейского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся в муниципальной собственности Шемышейского района Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. |  | Не нормируется |  |
|  | Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
|  | -без кондиционеров |  | 1360 |  |  |
|  | -с кондиционерами |  | 1600 |  |  |
|  | Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
|  | -без кондиционеров; |  | 1680 |  |  |
|  | -с кондиционерами |  | 1920 |  |  |
|  | Сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |  |
|  | -не оборудованные стационарными электроплитами; |  | 950 |  |  |
|  | -оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата) |  | 1350 |  |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч / год |  |  |  |
|  | Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |  |  |
|  | -без кондиционеров; |  | 4160 |  |  |
|  | -с кондиционерами |  | 4560 |  |  |
|  | Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами(100% охвата): |  |  |  |  |
|  | -без кондиционеров; |  | 4240 |  |  |
|  | -с кондиционерами |  |  |  |  |
|  | Сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |  |
|  | -не оборудованные стационарными электроплитами |  | 4100 |  |  |
|  | -оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки * | кВт | - |  |  |

Примечания:

а) Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

б) Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

в) (*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения:

-в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда Шемышейского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Шемышейского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся в муниципальной собственности Шемышейского района Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения** | м3 / год на 1 чел. | 180 (220-в сельской местности) |  |  |
| 4. | Расход газа *** | м3 / чел | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

в) (***) Расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003.

1.2. Расчетные показатели объектов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шемышейского района Пензенской области и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |  | Единица измерения |  | Величина |
| 1. | Площадки отдыха | Вместимость (автомобилей) | 10 - 15 автомобилей на дорогах III категории, 10 - на дорогах категории IV. |  |  | Расстояние между площадками на дорогах |  | 25 - 35 км - на дорогах категории III и 45 - 55 км - на дорогах категории IV. |
| 2. | Автозаправочные станции |  |  | при интенсивности движения |  | Расстояние между АЗС |  | км |
|  |  |  | При одностороннем размещении |  |  |  |  |  |
|  |  | Заправок в сутки | 250 | 1000-2000 |  |  |  | 30-40 |
|  |  |  | 500 | 2000-3000 |  |  |  | 40-50 |
|  |  |  | 750 | 3000-5000 |  |  |  | 40-50 |
|  |  |  | При 2-х стороннем размещении |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750 |  | 5000-7000 |  |  | 50-60 |
|  |  |  | 1000 |  | 7000-20000 |  |  | 40-50 |
|  |  |  | 1000 |  | 20000 |  |  | 20-25 |
| 3. | Автобусные остановки | остановка |  |  |  | Расстояние между остановками |  | На дорогах категорий III - IV не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 1,5 км. |
| 4. | Станции технического обслуживания | Число постов | Вели-чина |  | при интенсивности движения | Расстояние между СТО |  | Величина |
|  |  |  | При одностороннем размещении |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  | 80-150 |
|  |  |  | 2 |  | 1000 |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 1 |  | 2000 |  |  | 80 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100-150 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 2 |  | 3000 |  |  | 80-100 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 150-200 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  | 3 |  | 4000 |  |  | 80-150 |
|  |  |  | При 2-х стороннем размещении |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 5000 |  |  | 80-200 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  | 2 |  | 6000 |  |  | 80-100 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 150-250 |
|  |  |  | 2 |  | 8000 |  |  | 80 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100-200 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  | 3 |  | 10000 |  |  | 80-150 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 5 |  | 15000 |  |  | 80-150 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 5 |  | 20000 |  |  | 80-100 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 150 |
| 5. | Мотели и кемпинги | Число спальных мест | Принимать с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородных и международных перевозок. |  |  |  | Расстояние между мотелями | Не более 500 км |

Примечания:

а) При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках

б) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

В составе мотелей целесообразно предусматривать дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли, мойки автомобилей.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли, мойки автомобилей.

Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах III категории их следует размещать за пределами земляного полотна.

1.3. Расчетные показатели объектов местного значения Шемышейского района Пензенской области, обеспечивающих условия для развития на территории Шемышейского района физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области:

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Шемышейского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся в муниципальной собственности Шемышейского района Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены;

-на территориях для строительства объектов местного значения Шемышейского района Пензенской области.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре | м² площади пола на 1000 чел. | 60-80 | мин. транспортно-пешеходной доступности | 30 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 |  |  |
| 3. | Территория плоскостных спортивных сооружений | м² на 10 тыс. чел. | 19500 |  |  |
| 4. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м² общ. площади на 1000 чел. | 70-80 | м | 500 |

Примечания:

а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

1.4. Расчетные показатели объектов местного значения Шемышейского района Пензенской области, относящихся к области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области.

1.4.1. Объекты дошкольного образования

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями для ориентировочных расчетов 35-42 ** 21-31*** | м | 300 **** |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | %% от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | %% от численности детей 1-6 лет | 12 |  |  |

Примечания:

а) (*)Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: -в дошкольных образовательных организациях -70%; в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%; -в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа -12%;

б) (**)городской округ, городское поселение, (***)сельское поселение (****) в районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

1.4.2 Расчетные показатели объектов общего образования

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Общеобразовательная организация | Учащихся на 1000 жителей | 109 * 100** | м | 500 *** |
| 2. | Организации дополнительного образования | 10% от общего числа обучающихся, в том числе по видам зданий: -дом детского творчества - 3,3%; -организация дополнительного образования в области физической культуры и спорта - 2,3%; -организация дополнительного образования, в области искусств (хореографическое, музыкальное, изобразительное искусство) - 2,7% |  |  |  |

Примечания:

а) городское поселение (**)сельское поселение.

б) (***)Для общеобразовательных организаций в городских округах и городских поселениях при малоэтажной застройке -750 м. Для общеобразовательных организаций, реализующие программы начального общего образования в сельской местности 2000 м. Для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования в сельской местности 4000 м.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

1.5. Расчетные показатели объектов местного значения Шемышейского района Пензенской области, относящихся к области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: -больничных-10,2; полустационарных -1,42; -в домах сестринского ухода-1,8; -хосписах-0,05 |  | Не нормируется |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | Посещений в смену на1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 | м | 1000 |
| 3 | Консультативно-диагностический центр | кв. метр общей площади | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |
| 4 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | мин. Тран-спортной доступ-ности | 30 мин с использованием транспорта в сельской местности |
| 5 | Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль на 1000 жителей | 0,1 | мин. Тран-спортной доступ-ности | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| 6 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль на 1000 жителей | 0,2 (для сельских поселений) | мин. Тран-спортной доступ-ности | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| 7 | Аптека | 1 учреждение | 1 на 10тыс. жителей (в городских поселениях до 50 тыс. жит.). 1 на 6,2 тыс. жителей (в сельских поселениях) | м мин. Тран-спортной доступ-ности | 500 (800 при малоэтажной застройке) (30 мин с использованием транспорта в сельской местности) |

1.6. Расчетные показатели по организации обработки, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигон ТБО | Тыс. куб. м. накопления отходов | В расчете на 20-25 лет | Расстояние между полигонами | По заданию на проекти-рование |

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных  нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области

2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро- и газоснабжения, содержащихся в разделе 1.1 части 1 нормативов

2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1. части 1 нормативов

Расчетные показатели:

-по электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;

-использование максимума электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011.

-электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2 части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

По показателям № 1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности)».

### 2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шемышейского района Пензенской области, содержащихся в разделе 1.2 части 1 нормативов

Расчетные показатели №1,2,3,4,5 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266.

2.3.Обоснование расчетных объектов местного значения Шемышейского района Пензенской области, обеспечивающих условия для развития на территории Шемышейского района физической культуры и массового спорта, содержащихся в пункте 1.3 части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

№1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. N 820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке; 16 №3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р ( с последующими изменениями ).

2.4. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, относящихся к области образования, содержащихся в пункте 1.4 части 1 нормативов.

2.4.1. Обоснование расчетных показателей по объектам дошкольного образования, содержащиеся в пункте 1.4.1. части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

№1,2,3 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820, где расчетные показатели рекомендуется устанавливать в зависимости от демографической структуры населения.

Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей

дошкольного возраста в том числе :

-в дошкольных образовательных организациях 70%;

- в дошкольных образовательных организациях специализированного типа 3%;

-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%.

2.4.2 Обоснование расчетных показателей объектов общего образования, содержащиеся в пункте 1.4.2. части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

№ 1,2,3,4 приняты на уровне расчетных показателей согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820 приложение Ж.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктами 10.3,10.4 (таблица4), 10.5 СП 42.13330.2011.

2.5. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения Шемышейского района Пензенской области, относящихся к области здравоохранения, содержащихся в пункте 1.5 части 1 нормативов.

Расчетные показатели:

№ 1,2,3,4,5,6,7 приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями ).

2.6. Обоснование расчетных показателей по организации обработки, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов, содержащихся в пункте 1.6. части 1 нормативов.

Расчетные показатели приняты в соответствии со СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части  местных нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области

Местные нормативы градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям: электро- и газоснабжения, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шемышейского района; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шемышейского района Пензенской области.

## 3.1 Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области распространяется на всю территорию Шемышейского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Шемышейского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

-при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

-при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2.Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Шемышейского района Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для такого объекта.

- Приложение 2

- к решению Собрания

- представителей

- Шемышейского района

- Пензенской области

- от

Местные нормативы градостроительного проектирования

городского поселения рабочий поселок Шемышейка

Шемышейского района  Пензенской области

1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района Пензенской области.

1.1. Расчетные показатели по организации в границах рабочего поселка Шемышейка Шемышейского  района Пензенской области  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения , снабжение населения топливом.

1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения:

- в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся  в муниципальной собственности рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

| №пп | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление | кВт·ч / год на 1 чел. |  | Не нормируется |  |
|  | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |  |
|  | -не оборудованные стационарными электроплитами; |  | 950 |  |  |
|  | -оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата) |  | 1350 |  |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч / год |  |  |  |
|  | Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |  |  |
|  | -не оборудованные стационарными электроплитами |  | 4100 |  |  |
|  | -оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки * | кВт | - |  |  |

Примечания:

а). Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми  и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания,  наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

б). Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

в).(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения:

- в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся  в муниципальной собственности рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 2. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 220 |  |  |
| 3. | Тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения, проживающего:

- в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся  в муниципальной собственности рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

| №пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоквартирными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 195** | Не нормируется |  |
| 2. | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 230 ** |  |  |
| 3. | Водоснабжение. Гостиницы, пансионаты | л / сут. на 1 место | 230 *** |  |  |
| 4. | Водоснабжение. Санатории и дома отдыха. Лагеря труда и отдыха. | л / сут. на 1 место | 150 *** |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012

в) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012.

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения:

- в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда  рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

- на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда  рабочего поселка Шемышейка Шемышейского Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся  в муниципальной собственности рабочего поселка Шемышейка Шемышейского  района Пензенской области или государственной собственности, права на которую не разграничены.

| №пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | %% от водопотребления | 98 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 85 |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

### 1.2. Расчетные показатели в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённого пункта рабочий поселок Шемышейка Шемышейского Пензенской области

.

| №пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |  | Единица измерения |  |  | Величина |  |
| 1 | Автозаправочные станции |  |  | при интенсив-ности движения |  | Расстояние между АЗС |  |  | км |  |
|  |  |  | При одностороннем размещении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заправок в сутки | 250 | 1000-2000 |  |  |  |  | 30-40 |  |
|  |  |  | 500 | 2000-3000 |  |  |  |  | 40-50 |  |
|  |  |  | 750 | 3000-5000 |  |  |  |  | 40-50 |  |
|  |  |  | При 2-х стороннем размещении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750 |  | 5000-7000 |  |  |  |  | 50-60 |
|  |  |  | 1000 |  | 7000-20000 |  |  |  |  | 40-50 |
|  |  |  | 1000 |  | 20000 |  |  |  |  | 20-25 |
| 2 | Автобусные остановки | остановка | Дальность пешеходных подходов до остановки не более 500 м, в районах индивидуальной усадебной застройки - 800 м |  |  |  | Расстояние между остановка-ми |  |  | Для автобусов – 400-600 м |
| 3 | Станции технического обслуживания | Число постов | Величина |  | при интенсив-ности движения |  | Расстояние между СТО |  |  | Величина |
|  |  |  | При одностороннем размещении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1000 |  |  |  |  | 80-150 |
|  |  |  | 2 |  | 1000 |  |  |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 1 |  | 2000 |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 100-150 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 2 |  | 3000 |  |  |  |  | 80-100 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-200 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  | 3 |  | 4000 |  |  |  |  | 80-150 |
|  |  |  | При 2-х стороннем размещении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 5000 |  |  |  |  | 80-200 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  | 2 |  | 6000 |  |  |  |  | 80-100 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 150-250 |
|  |  |  | 2 |  | 8000 |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 100-200 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  |  | 3 |  | 10000 |  |  |  |  | 80-150 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 5 |  | 15000 |  |  |  |  | 80-150 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 200-250 |
|  |  |  | 5 |  | 20000 |  |  |  |  | 80-100 |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 150 |

Примечания:

а) При расположении  АЗС  в  зоне  пересечения  ее  мощность должна  быть  уточнена  с   учетом   протяженности   всех   обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных  показателей на этих участках

б) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли, мойки автомобилей.

### 1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты физической культуры и массового спорта жилого квартала (микрорайона) |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м² общ.площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м² общ.площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| 3 | Территория плоскостных спортивных сооружений микрорайона (квартала) | га на 1000 чел. | 0,1 | м | 500 |
| 4 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования планировочного района | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20 | м | 1500 |
| Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |  |  |  |  |  |
| 5 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,35 | мин. транспортной доступности | 30 |

## 1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования

### 1.4.1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольная образовательная организация общего типа | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии1) с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, при отсутствии данных по демографии – 60 | м | 300 2) |
| 2 | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |  |
| 3 | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | % от численности детей 1-6 лет | 12 |  |  |

Примечания:

1) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста (0-6 лет), в том числе: - в дошкольных образовательных организациях - 70%, в дошкольных образовательная организация специализированного типа - 3%; -в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%.

2) В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций общего типа до 500 м.

### 1.4.2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | Расчет по демографии 1) с учетом уровня охвата школьников, при отсутствии данных по демографии – 94 | м | 5002) |  |
| 2 | Профессиональные образовательные организации (колледжи) | По заданию на проектирование |  | мин. транспортной доступности |  | 30 |

Примечания:

1)	обеспеченность общеобразовательными организациями принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

2)	для общеобразовательных учреждений при малоэтажной застройке - 750 м.

### 1.4.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дом творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |  |
| 2 | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |  |
| 3 | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |  |  |
| 4 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 2,7 |  |  |

Примечания:

Размеры земельных участков объектов дополнительного образования принимаются по заданию на проектирование.

## 1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

| №№ п/п | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения |  | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей |  | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: -больничных-10,2; -полустационарных - 1,42; - в домах сестринского ухода-1,8; - хосписах-0,05 |  | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену |  | 18,15 на 1 тыс. чел. |  | м | 1000 |
| 3 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомо-биль |  | 1 на 10 тыс. чел. |  | мин. транспортной доступности (автомобиля до пациента) | 15 |
| 4 | Аптека | объект |  | 1 на 15 тыс. жителей |  | м | 500 (800 при малоэтаж ной застройке) |

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных  нормативов градостроительного проектирования Шемышейского района Пензенской области

## 2.1. Обоснование расчетных показателей по организации в границах рабочего поселка Шемышейка  электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом  содержащихся в разделе 1.1 части 1 нормативов

### 2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1.  части 1 нормативов

Расчетные показатели:

-по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010  № 820 ;

-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011.

-электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области тепло-, газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2  части 1 нормативов

Расчетные показатели:

По показателям №1,2,3 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 220 в сельской местности.

2.1.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения населения, содержащихся в пункте 1.1.3. части 1 нормативов

Расчетные показатели:

№ 1,2 приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил.  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1.

№ 3,4 приняты на уровне установленном СП 30.13330.2013 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» с учетом приложения А.3.

2.1.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения содержащиеся в пункте 1.1.4. части 1 нормативов

Расчетные показатели:

№1,2,3. Приняты по  объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) и согласно таблице 12 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010  № 820.

### 2.2. Обоснование расчетных показателей дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта, содержащихся в пункте 1.2 части 1 нормативов

Расчетные показатели:

№ 1,3 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 № 266.

№ 2 приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11  свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010  № 820.

2.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, содержащихся в разделе 1.3. части 1 нормативов

## 2.3.1.Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, приняты на уровне, установленном в приложении Ж СП 42.13330.2011.

2.3.2. Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

# 2.3.3.Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 31-112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006.

2.3.4.При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитируется.

2.3.5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

2.3.6.Долю территории плоскостных спортивных сооружений жилого района (в их составе территории плоскостных спортивных сооружений микрорайона) рекомендуется принимать от общей нормы - 35%.

## 2.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования, содержащихся в главе 1.6.раздела 1 нормативов

### 2.4.1.Обоснование расчетных показателей дошкольных образовательных организаций, содержащихся в статье 1.6.1. главы 1.6.раздела 1 нормативов

## 2.4.1.1.Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в таблице 5п. 10.4 СП 42.13330.2011.

2.4.1.2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 5 п. 10.4, 10.5 СП 42.13330.2011.

## 2.5. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения, содержащихся в главе 1.7.раздела 1 нормативов

2.5.1.Расчетные показатели приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами,  утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.  №1063-р. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 5 п. 10.4 СП 42.13330.2011.

- Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков принимаются в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части  местных нормативов градостроительного проектирования р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области

Местные нормативы градостроительного проектирования р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, относящимися к областям: автомобильных дорог местного значения; физической культуры и спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области.

## 3.1 Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области распространяется на всю территорию р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

-при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

-при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2.Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения р.п. Шемышейка Шемышейского района Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для такого объекта.

- Приложение 3

- к решению Собрания

- представителей

- Шемышейского района

- Пензенской области

- от

Местные нормативы градостроительного проектирования

сельских поселений Армиевского, Воробьевского, Каржимантского, Каргалейского, Колдаисского, Наскафтымского, Руссконоркинского, Старозахаркинского, Стародемкинского, Старояксарского, Синодского, Усть -Узинского сельсоветов

Шемышейского района Пензенской области

1. Основная часть.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Армиевского, Воробьевского, Каржимантского, Каргалейского, Колдаисского, Наскафтымского, Руссконоркинского, Старозахаркинского, Стародемкинского, Старояксарского, Синодского, Усть-Узинского сельсоветов Шемышейского района Пензенской области (далее сельских поселений Шемышейского района Пензенской области).

## 1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельсоветов Шемышейского района Пензенской области

1.1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения:

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч / год на 1 чел. | 2000 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч / год | 5700 |  |  |
| 3. | Электрические нагрузки *** | кВт | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

б) (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

в) (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения:

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 180 (220-в сельской местности) |  |  |
| 3. | Тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения:

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 195 ** | Не нормируется |  |
| 2. | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 230 ** |  |  |
| 3. | Водоснабжение. Гостиницы, пансионаты | л / сут. на 1 место | 230 *** |  |  |
| 4. | Водоснабжение. Лагеря труда и отдыха | л / сут. на 1 место | 130 *** |  |  |
| 5. | Водоснабжение. Санатории и дома отдыха | л / сут. на 1 место | 150 *** |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012

б) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012.

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения:

| № пп | Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 98 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 85 |  |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 /сут. с 1 га. территории | 50 |  |  |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2. Расчетные показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, объектами дорожного сервиса  и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

1.2.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения поселения,

улично-дорожная сеть

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) | км. / 1 км² территории | 1,25 | Не нормируется |  |
| 2. | Территория улично-дорожной сети | км² / 1 км² территории | 0,25 |  |  |

### 1.2.2. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Станции технического обслуживания | на 200 автомобилей | 1 пост | Не нормируется |  |
| 2 | Автозаправочные станции | На 1200 автомобилей | 1 колонка | Не нормируется |  |

Примечания:

а) Размещение станций технического обслуживания следует размещать за границами жилых зон, в крупных гаражных кооперативах и на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

б) Обслуживание грузового автотранспорта необходимо осуществлять на территории предприятий, к которым данный транспорт относится.

в) При расположении  АЗС  в  зоне  пересечения  автодорог ее  мощность должна  быть  уточнена  с   учетом   протяженности   всех   обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных  показателей на этих участках

г) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

д) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

е) Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах категорий I - III их следует размещать за пределами земляного полотна.

## 1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и спорта местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Шемышейского района Пензенской области

| № пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре | м² площади пола на 1000 чел. | 80 | мин. транспортно-пешеходной доступности | 30 |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 3. | Территория плоскостных спортивных сооружений | кв.м на 10 тыс.чел. | 19494 |  |  |
| 4. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м² общ. площади на 1000 чел. | 70-80 | м. | 800 |

Примечания:

а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

б) норматив охвата  занимающихся в спортивных секциях должен составлять не менее 20% от числа детей и подростков в возрасте 6-15 лет.

## 1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Шемышейского района Пензенской области

### 1.4.1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии* с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями для ориентировочных расчетов 21-31*** | м | 500 **** |
| 2. | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |  |
| 3. | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | % от численности детей 1-6 лет | 12 |  |  |

Примечания:

а)  (*) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе:

-в дошкольных образовательных организациях -70%;

-в дошкольных образовательная организация специализированного типа -3%;

-в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа-12%;

б) (***) сельское поселение, (****) в сельских населенных пунктах, а также в районах индивидуальной жилой застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 2000 м.

### 1.4.1. Расчетные показатели объектов общего образования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Общеобразовательная организация | учащихся на 1000 жителей | 109 * 100** | м | 750*** |
| 2. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| 3. | Профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 5. | Профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 6. | Организации дополнительного образования | 10% от общего числа обучающихся, в том числе по видам зданий: -дом детского творчества - 3,3%; -станция юных техников - 0,9%; -станция юных натуралистов - 0,4%; -станция юных туристов - 0,4%; -организация дополнительного образования в области физической культуры и спорта - 2,3%; -организация дополнительного образования, в области искусств (хореографическое, музыкальное, изобразительное искусство) - 2,7% |  |  |  |

Примечания:

а) (*) городское поселение (**)сельское поселение.

б) (***) Для общеобразовательных организаций, реализующие программы начального общего образования в сельской местности 2000м. Для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего и (или) среднего общего образования в сельской местности 4000м.

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

## 1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Шемышейского района Пензенской области

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: -больничных-10,2; -полустационарных-1,42; -в домах сестринского ухода-1,8; -хосписах-0,05 |  | Не нормируется |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть (без стационара) | Посещений в смену на1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 |  | 1000 |
| 3 | Консультативно- диагностический центр | кв. метр общей площади | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |
| 4 | Фельдшерский или фельдшерско- акушерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование |  | 30 мин с использованием транспорта в сельской местности |
| 5 | Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомобиль на 1000 жителей | 0,1 |  | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| 6 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль на 1000жителей | 0,2 (для сельских поселений) |  | В пределах 15-минутной доступности автомобиля до пациента |
| 7 | Аптека | 1 учреждение | 1 на 13 тыс. жителей (городских поселениях). 1 на 6,2 тыс. жителей (в сельских поселениях) | м | 800 (30 мин с использованием транспорта в сельской местности). |

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных  нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Шемышейского района Пензенской области.

## 2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения содержащихся в разделе 1.1 части 1 нормативов

2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1. раздела 1 части 1 нормативов:

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий:

- по электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820;

- использование максимума электрической нагрузки ч./год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011.

- электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области тепло-, газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2 раздела 1 части 1 нормативов.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий:

- по показателям №1,2,3,4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж./м3 (8000 ккал./м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12. следующего содержания: При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж./м3 (8000 ккал./м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

2.1.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения населения, содержащихся в пункте 1.1.3. раздела 1 части 1 нормативов.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий №№ 1, 2, 3, 4, 5 приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 "Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения" с учетом примечаний таблицы 1.

2.1.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения содержащиеся в пункте 1.1.4. раздела 1 части 1 нормативов.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Расчетные показатели №№ 1, 2, 3 приняты по объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) и согласно таблице 12 свода правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.

2.2. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог в границах населенных пунктов, улично-дорожной сети, содержащихся в разделе 1.2.1 части 1 нормативов

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, рекомендованных таблицей 9 свода правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.

### 2.3. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов, содержащихся в разделе 1.2.2. части 1 нормативов

Расчетные показатели №№ 1,2 приняты на уровне расчетных показателей, установленных частью 11.26, 11.27 свода правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

2.4. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, содержащихся в разделе 1.3. части 1 нормативов

Расчетные показатели №№ 1, 2, 4 приняты на уровне, установленном в своде правил СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820 и Таблицей 5 Части 10 указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

Показатель № 3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с последующими изменениями).

## 2.5. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования, содержащихся в разделе 1.4. части 1 нормативов

### 2.5.1.Обоснование расчетных показателей дошкольных образовательных организаций, содержащихся в статье 1.4.1. раздела 1.4. части 1 нормативов

## Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в таблице 5п. 10.4 СП 42.13330.2011.

### 2.5.2.Обоснование расчетных показателей общего образования, содержащихся в статье 1.4.2. раздела 1.4.части 1 нормативов

Расчетные показатели общеобразовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 5 п. 10.4, 10.5 СП 42.13330.2011.

## 2.6. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения, содержащихся в разделе 1.5. части 1 нормативов

2.6.1.Расчетные показатели приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами,  утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.  №1063-р. Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 5 п. 10.4 СП 42.13330.2011.

- Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков принимаются в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011.

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части  местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Шемышейского района Пензенской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Шемышейского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельских поселений, относящимися к областям: культуры, физической культуры и спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения сельских поселений Шемышейского района Пензенской области, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Шемышейского района Пензенской области.

## 3.1 Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Шемышейского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Шемышейского района Пензенской области распространяется на территорию сельских поселений Шемышейского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории сельских поселений Шемышейского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Шемышейского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

-при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

-при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2.Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Шемышейского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельских поселений Шемышейского района Пензенской области в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для такого объекта.